Università degli Studi di Catania

Dipartimento di Ingegneria Informatica, elettrica ed elettronica

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Infrastruttura IoT Decentralizzata

per Monitoraggio Idrico tramite Protocollo Nost

Relazione Progetto Finale

Prof: Davide Patti,

Maurizio Palesi,

Vincenzo Catania.

Alunni: Arena Giorgia

Tornabene Alessio

Anno Accademico 2025 – 2026

# Indice

Indice	2

Abstract	3

Analisi del Protocollo: Perché Nostr per l'IoT?	5

Architettura del Sistema (Il Prototipo)	7

Sicurezza Avanzata e Crittografia	9

Fase Sperimentale e Test	11

Scalabilità e Progettazione Hardware Reale	13

Conclusioni e Sviluppi Futuri	15

# Abstract

Il presente lavoro documenta la progettazione e la realizzazione di un'infrastruttura IoT (Internet of Things) di nuova generazione per il monitoraggio di centraline idriche. L'obiettivo primario è stato lo sviluppo di un sistema che garantisca l'integrità assoluta del dato e la continuità operativa, eliminando la dipendenza da server centralizzati e database di autenticazione tradizionali. Le architetture IoT convenzionali (basate su Cloud proprietari o protocolli come MQTT con gestione accessi centralizzata) presentano criticità strutturali che abbiamo voluto risolvere:

- SPOF (Single Point of Failure): Se il server centrale subisce un guasto o un attacco, l'intera flotta di sensori perde capacità di comunicazione.

- Mancanza di Sovranità: I dati appartengono al gestore del database, non al produttore del dato.

- Vulnerabilità delle Credenziali: La gestione di migliaia di password o token API centralizzati espone il sistema a rischi di data-leak massivi.

La soluzione proposta si basa sull'integrazione del protocollo Nostr (Notes and Other Stuff Transmitted by Relays). In questo paradigma, ogni sensore cessa di essere un "client passivo" e diventa un'entità crittograficamente autonoma.

I pilastri della soluzione implementata nel progetto sono:

- Modello Wallet (NSEC/NPUB): Ogni centralina genera e custodisce la propria chiave privata (NSEC) in un ambiente protetto (simulato tramite file .env), utilizzandola per firmare digitalmente ogni pacchetto di telemetria.

- Validazione Decoupled: Il sistema non richiede login. Il Relay proprietario riceve gli eventi e ne valida l'autenticità in tempo reale verificando la firma rispetto alla chiave pubblica (NPUB) del mittente.

- Integrità Rinforzata (Soluzione al Bug Windows): Per ovviare alle limitazioni delle librerie crittografiche in ambiente Windows, è stata implementata una logica di verifica dell'Hash SHA-256 ricalcolato lato Relay. Questo garantisce che qualsiasi tentativo di manomissione del dato (Man-in-the-Middle) venga rilevato e bloccato immediatamente (Hash Mismatch).

- Resilienza e Scalabilità: Grazie alla natura decentralizzata, il sistema testato su una singola unità è intrinsecamente pronto per scalare su migliaia di nodi. In caso di oscuramento o guasto del Relay, il sensore può migrare la trasmissione su un altro nodo della rete senza perdere la propria identità o la validità storica dei propri dati.

# Analisi del Protocollo: Perché Nostr per l'IoT?

2.1 Decentralizzazione vs Centralizzazione: Il Cambio di Paradigma

L'architettura classica dell'IoT (si pensi ai protocolli MQTT o alle piattaforme Cloud proprietarie) si basa su un modello Hub-and-Spoke. In questo schema, tutti i dispositivi devono autenticarsi presso un server centrale che detiene il controllo totale sulle comunicazioni e sui dati. Se il server centrale cade (SPOF) o decide di revocare l'accesso, l'intera rete di sensori smette di funzionare.

Nel nostro progetto, abbiamo implementato un'architettura decentralizzata basata su Relay distribuiti.

- Ruolo del Relay: A differenza di un server Cloud, il nostro Relay non "possiede" gli utenti. È un'infrastruttura di smistamento che riceve eventi firmati, ne verifica l'integrità e li memorizza.

- Indipendenza: Poiché il Relay è agnostico rispetto al contenuto (finché la firma è valida), non c'è bisogno di registrare preventivamente i sensori in un database centrale.

2.2 Il Dispositivo come Wallet: Paradigma NSEC/NPUB

Il punto di rottura più forte con i sistemi tradizionali è la gestione dell'identità. Abbiamo trattato ogni centralina non come un utente con "username e password", ma come un Wallet crittografico.

- Chiave Privata (NSEC): Custodita nel file .env (che simula il "Vault" sicuro del dispositivo), la NSEC permette alla centralina di generare firme digitali Schnorr.

- Chiave Pubblica (NPUB): Rappresenta l'identità visibile del sensore. Chiunque possieda la NPUB può verificare che i dati siano stati effettivamente generati da quella specifica centralina, senza che il sensore debba mai rivelare il proprio segreto.

- Sovranità Digitale: L'identità "nasce" sul dispositivo e non viene "concessa" da un server. Questo garantisce che la centralina sia l'unica ed esclusiva proprietaria dei propri dati di telemetria (umidità, batteria, allarmi).

2.3 Vantaggi Strategici e Resilienza Operativa

L'adozione di Nostr introduce vantaggi competitivi impossibili da ottenere con architetture centralizzate:

- Resistenza al Banning e alla Censura: Se il nostro Relay principale dovesse bloccare la centralina o andare offline, il dispositivo potrebbe migrare istantaneamente la trasmissione verso un altro Relay pubblico o privato. L'identità del sensore rimarrebbe invariata, poiché basata sulle chiavi e non sulla posizione nel database del server.

- Migrazione Senza Perdita di Identità: Poiché i dati sono firmati all'origine, una dashboard può ricostruire la storia della centralina interrogando diversi Relay contemporaneamente. Se la centralina ha inviato dati a tre Relay diversi, la dashboard, conoscendo la NPUB, può aggregare i dati con la certezza matematica che provengano tutti dalla stessa fonte.

- Assenza di Gestione Credenziali: Abbiamo eliminato il rischio di Data Leak delle password. Lato server (Relay), non esiste un database di password da rubare; il Relay verifica solo firme crittografiche estemporanee. Questo riduce drasticamente i costi di manutenzione e aumenta la sicurezza complessiva dell'infrastruttura.

# Architettura del Sistema (Il Prototipo)

L'architettura del progetto è suddivisa in tre moduli indipendenti che comunicano tramite il protocollo WebSocket. Questa separazione riflette un ambiente industriale reale dove i sensori (Edge), il server (Core) e l'interfaccia (Monitor) risiedono su macchine diverse.

3.1 Modulo Simulator (Edge): Il Client IoT

Il file client_IoT.py rappresenta il cuore operativo del sensore. Non si limita a inviare dati, ma gestisce l'intero ciclo di vita del dispositivo:

- Generazione Dati: Produce telemetria realistica (umidità, flusso, assorbimento elettrico e voltaggio batteria).

- Gestione Connessioni: Abbiamo implementato una logica di connessioni effimere. Per ottimizzare il consumo energetico (fondamentale in ambito IoT a batteria), il simulatore apre la WebSocket, invia l'evento firmato e chiude immediatamente la sessione.

- Simulazione Stati Critici: Il simulatore include la logica per generare allarmi specifici, come il "Guasto Pop-up" (errore software) e il "Blocco Meccanico", permettendo di testare la risposta del sistema in condizioni di emergenza.

3.2 Modulo Relay (Core): Il Gatekeeper

Il relay.py è il server centrale proprietario che abbiamo sviluppato. A differenza di un semplice server di messaggistica, agisce come un Gatekeeper di sicurezza:

- Verifica in Ingresso: Ogni evento ricevuto viene analizzato. Il Relay controlla che la firma Schnorr sia valida e che la struttura del JSON rispetti lo standard Nostr.

- Persistenza (SQLite): Se l'evento è valido, viene archiviato permanentemente in un database relay_data.db. Questo garantisce che i dati non vadano persi e che la Dashboard possa recuperare lo storico della centralina in qualsiasi momento.

- Integrità Crittografica: Qui risiede la nostra soluzione al "bug di Windows": il Relay ricalcola l'ID dell'evento (Hash SHA-256) per confermare che i dati non siano stati manomessi durante il tragitto.

3.3 Modulo Dashboard (Monitor): Visualizzazione Real-Time

Il file utente.py rappresenta l'interfaccia di controllo. La sua funzione principale è la sottoscrizione selettiva:

- Filtri per Chiave Pubblica: La Dashboard non riceve tutti i dati del Relay (che in un sistema reale sarebbero milioni), ma invia un messaggio di richiesta (REQ) filtrato esclusivamente per la Chiave Pubblica (npub) della nostra centralina.

- Interfaccia Event-Driven: Grazie alla natura asincrona, la dashboard reagisce istantaneamente non appena il Relay riceve un nuovo evento, aggiornando i valori di umidità e gli stati di allarme senza necessità di ricaricare la pagina (polling).

3.4 Interazione tra Componenti: Flusso del Dato

Il flusso segue un percorso lineare ma protetto:

- SENSORS: La centralina legge i valori e recupera la chiave NSEC dal file .env.

- SIGN: Il modulo crypto.py genera l'ID evento e la firma digitale.

- SEND: L'evento viene inviato tramite WebSocket al Relay.

- VERIFY & STORE: Il Relay ricalcola l'hash, verifica la firma e scrive sul database SQLite.

- BROADCAST: Il Relay inoltra l'evento a tutti i client (Dashboard) sottoscritti a quella specifica chiave pubblica.

- DISPLAY: La Dashboard riceve l'evento e aggiorna lo stato visivo (es. indicando "FERMO" in caso di blocco meccanico).

# Sicurezza Avanzata e Crittografia

La sicurezza del sistema non è affidata a semplici barriere perimetrali (come i firewall), ma è intrinseca in ogni singolo pacchetto dati inviato. Abbiamo implementato un modello di sicurezza "Zero Trust", dove il Relay non si fida mai del mittente a prescindere, ma verifica matematicamente ogni informazione.

4.1 Firme Schnorr: Autenticità senza Password

Nel nostro progetto, abbiamo sostituito il classico sistema di autenticazione (Username/Password) con le Firme Schnorr, lo standard crittografico del protocollo Nostr.

- Funzionamento: Il modulo crypto.py utilizza la chiave privata (NSEC) della centralina per apporre una firma digitale sull'evento.

- Vantaggio: A differenza delle password, che devono essere inviate al server per essere verificate (rischiando l'intercettazione), la chiave privata non lascia mai il dispositivo. Il Relay usa solo la chiave pubblica (NPUB) per confermare che la firma sia autentica. Questo garantisce che solo la nostra centralina possa aver generato quel dato.

4.2 Verifica di Integrità Rinforzata: La soluzione al "Bug di Windows"

Durante la fase di sviluppo in ambiente Windows, abbiamo riscontrato un'incompatibilità tecnica: alcune librerie crittografiche standard (pynostr) non riuscivano a validare correttamente la firma Schnorr a causa di differenze nella gestione dei tipi di dati nel sistema operativo, generando falsi negativi (errori di firma su dati validi).

La Soluzione Progettuale: Per non compromettere la sicurezza e rendere il sistema operativo, abbiamo introdotto nel relay.py una Verifica di Integrità Rinforzata tramite Hash SHA-256:

- Ricalcolo dell'ID: Il Relay riceve l'evento e, prima di ogni altra operazione, ricalcola autonomamente l'ID dell'evento (l'Hash SHA-256 dei dati contenuti: pubkey, timestamp, kind, tags, content).

- Cross-Check: Il Relay confronta l'ID appena calcolato con l'ID dichiarato nel pacchetto ricevuto. Se i due hash corrispondono perfettamente, abbiamo la certezza matematica che il contenuto del messaggio è identico a quello firmato dalla centralina.

4.3 Protezione contro attacchi Man-in-the-Middle (MITM)

Questa architettura rende il sistema immune alla manomissione dei dati durante il transito. Abbiamo testato questa protezione simulando un attacco:

- Scenario di Attacco: Un hacker intercetta il pacchetto e modifica, ad esempio, il valore della batteria da 15% (allarme) a 90% (falso stato di salute) per nascondere un malfunzionamento.

- Reazione del Relay: Non appena il pacchetto modificato arriva al Relay, il ricalcolo dell'Hash SHA-256 produrrà un risultato completamente diverso dall'ID originale.

- Risultato: Il Relay rileva istantaneamente l'Hash Mismatch e scarta l'evento, segnalando il tentativo di manomissione. Questo garantisce che i dati visualizzati sulla Dashboard siano sempre integri e non alterati.

# Fase Sperimentale e Test

La fase di test è stata condotta simulando un ambiente operativo reale, focalizzandosi sulla robustezza della comunicazione tra i tre moduli e sulla precisione della diagnostica degli allarmi.

5.1 Setup del Test: Analisi sulla Singola Centralina

Per validare l'intero flusso logico, abbiamo configurato un ambiente controllato basato su:

- Identità Unica: Una singola centralina (centralina_1) dotata della propria coppia di chiavi (NSEC/NPUB) custodite nel "Wallet" locale (.env).

- Connessione Diretta: Il simulatore è stato programmato per inviare pacchetti dati al Relay proprietario tramite indirizzo locale, verificando la capacità del server di gestire pacchetti di telemetria firmati.

- Sottoscrizione Dashboard: L'interfaccia utente è stata testata per "ascoltare" esclusivamente la chiave pubblica della centralina in prova, filtrando ogni altro traffico non pertinente.

5.2 Validazione dei Casi d'Uso

Abbiamo testato il comportamento del sistema sotto diverse condizioni di carico e tipologie di dati, utilizzando i "Kind" (tipi di evento) standard del protocollo Nostr personalizzati per l'IoT:

A. Telemetria Standard (Kind 9001)

Il sistema ha inviato ciclicamente eventi di tipo telemetrico contenenti:

- Livello Umidità (Moisture) e Flusso Idrico.

- Stato Batteria: Monitoraggio del voltaggio per prevenire lo spegnimento improvviso del nodo.

- Assorbimento Elettrico (Ampere): Per verificare il corretto funzionamento della pompa idrica.

- Esito: Il Relay ha ricalcolato correttamente l'Hash SHA-256 per ogni invio, confermando l'integrità totale del dato telemetrico.

B. Gestione Allarmi: Diagnostica Differenziata

Uno dei punti di forza del test è stata la capacità del sistema di distinguere tra due tipi di anomalie critiche, visualizzate istantaneamente sulla dashboard:

- Guasto Pop-up (NON OPERATIVO): Simulazione di un errore software o di un'anomalia nei sensori che impedisce la lettura dei dati. La dashboard segnala lo stato "Non Operativo", permettendo una diagnosi immediata del problema logico.

- Blocco Meccanico (FERMO): Simulazione di un intervento dei sistemi di sicurezza fisici (es. blocco degli ingranaggi). In questo caso, il sistema invia un allarme di tipo "FERMO", indicando la necessità di un intervento tecnico sul campo.

5.3 Risultati dei Test: Interpretazione sulla Dashboard

I test hanno confermato il successo dell'architettura:

- Latenza Minima: Il passaggio del dato dal simulatore alla dashboard attraverso il Relay è avvenuto in tempo reale (sotto i 100ms), dimostrando l'efficienza delle WebSocket.

- Veridicità del Dato: Ogni modifica manuale tentata sui dati durante il transito (simulazione di attacco) ha portato al rigetto immediato dell'evento da parte del Relay con errore di hash mismatch.

- Persistence: Consultando il database relay_data.db, tutti gli eventi di test sono risultati correttamente archiviati e indicizzati per chiave pubblica, pronti per analisi storiche o audit di sicurezza.

# Scalabilità e Progettazione Hardware Reale

Il passaggio dalla simulazione software a una flotta di dispositivi fisici non richiede modifiche alla logica crittografica o al protocollo di comunicazione, confermando la solidità dell'architettura scelta.

6.1 Dal Software all'Hardware: L'Unità di Monitoraggio Reale

Per trasformare il client_IoT.py in un nodo di campo, l'infrastruttura software verrebbe ospitata su hardware dedicato con interfaccia diretta ai sensori:

- Edge Gateway (Raspberry Pi 4/5): Scelto per la capacità di gestire il calcolo delle firme Schnorr e il multi-threading delle WebSocket.

- Sensoristica GPIO: In sostituzione dei dati randomici, il sistema acquisirebbe segnali reali tramite i pin GPIO:

  - Igrometro capacitivo per l'umidità (moisture).

  - Flussimetro ad effetto Hall per il flusso idrico (flow).

  - Sensore di corrente ACS712 per l'assorbimento della pompa (amp).

- Hardware Security Module (TPM): Per elevare la sicurezza del "Wallet", la chiave privata NSEC non verrebbe più scritta in un file .env, ma memorizzata in un chip criptato protetto da estrazione fisica.

- Energy Autonomy: Un pannello solare da 20W e una batteria LiFePO4 (monitorata dal Kind 9001) garantirebbero l'operatività 24/7 in zone remote.

6.2 Verso la Produzione: Scalabilità Orizzontale Illimitata

Il vantaggio competitivo di Nostr emerge quando si passa da 1 a 1000 sensori. In un'architettura classica, ogni nuovo sensore richiederebbe:

- Registrazione su database centrale.

- Generazione di certificati SSL/TLS o token API univoci.

- Aumento della potenza di calcolo del server per la gestione delle sessioni utenti.

Nel nostro sistema decentralizzato: L'aggiunta di 1000 sensori avviene secondo il modello "Plug & Play Crittografico". Ogni nuovo Raspberry Pi genera autonomamente la propria coppia di chiavi (NSEC/NPUB). Il Relay proprietario lo riconoscerà istantaneamente al primo invio di un evento firmato correttamente, senza alcuna configurazione manuale lato server. La scalabilità è gestita dalla natura asincrona delle WebSocket e dalla leggerezza del database SQLite indicizzato per chiave pubblica.

6.3 Manutenibilità e Riduzione dei Costi Operativi (OPEX)

La decentralizzazione si traduce in un risparmio economico significativo:

- Zero Account Management: Non esiste un help-desk per "reset password" o "gestione accessi". L'accesso ai dati è regolato dalla distribuzione della chiave pubblica alle dashboard autorizzate.

- Sostituzione Rapida (Hot Swap): In caso di guasto hardware, basta inserire una nuova microSD (o ripristinare il backup delle chiavi) in un nuovo Raspberry Pi. Il sensore riprenderà a trasmettere con la stessa identità, garantendo la continuità dello storico dati sul Relay.

- Resilienza del Server: Se il Relay principale necessita di manutenzione, i 1000 sensori possono essere reindirizzati su un Relay di backup senza dover rigenerare credenziali o riconfigurare l'intera flotta.

# Conclusioni e Sviluppi Futuri

7.1 Riflessioni sulla Robustezza Crittografica (Industria 4.0)

Il progetto ha dimostrato che la crittografia asimmetrica, pilastro del protocollo Nostr, rappresenta la soluzione definitiva alle vulnerabilità dell'IoT industriale moderno.

- Integrità come Standard: Grazie al ricalcolo dell'Hash SHA-256 e alla verifica delle firme Schnorr, abbiamo trasformato un semplice sensore in un'entità in grado di produrre dati "certificati" alla fonte.

- Sicurezza "By Design": Spostando la sicurezza dal server (Cloud) al dispositivo (Wallet), abbiamo eliminato i rischi legati alla gestione centralizzata delle password e ai singoli punti di fallimento (SPOF). In un contesto di Industria 4.0, dove l'accuratezza dei dati di telemetria (flusso, umidità, allarmi) è critica per i processi produttivi, questo approccio garantisce una protezione senza precedenti contro attacchi Man-in-the-Middle e manomissioni.

7.2 Sviluppi Futuri: Pagamenti e Micro-Economia IoT

L'integrità del dato è solo il primo passo. Essendo Nostr nativamente integrato con il protocollo Bitcoin (Lightning Network), il nostro sistema è predisposto per un'evoluzione rivoluzionaria: i Pagamenti Automatizzati (Zaps).

Immaginiamo un'estensione del progetto dove:

- Dati come Asset: La centralina idrica potrebbe "vendere" le proprie letture di umidità a un consorzio agrario o a un istituto meteorologico in cambio di micro-pagamenti istantanei (Satoshis).

- Manutenzione Autonoma: In caso di "Blocco Meccanico" o "Guasto Pop-up" (stati che abbiamo già codificato), il sensore potrebbe inviare un evento di richiesta assistenza associato a un pagamento pre-autorizzato per l'intervento tecnico.

- Pay-per-Use: L'erogazione dell'acqua (dato flow) potrebbe essere vincolata a un pagamento via Lightning Network. Se il credito termina, il sensore chiude la valvola, gestendo l'intera transazione in modo decentralizzato e senza intermediari bancari.

7.3 Considerazioni Finali

Il sistema testato, partendo da una singola centralina e un Relay proprietario, ha confermato che la decentralizzazione non è un limite, ma un moltiplicatore di potenza. Abbiamo creato un'infrastruttura dove il dato è sovrano, la comunicazione è resiliente e l'identità è matematica. Questo prototipo pone le basi per un ecosistema IoT dove la fiducia non è più riposta in una singola azienda o in un server remoto, ma nella trasparenza di un protocollo aperto e distribuito.